铜陵市一中2015—2016学年第一学期高二年级期中（学段）考试物理试卷

考试时间：90分钟     满分：100分

一、选择题（本小题共10题，1-6为单项选择题，7-10为多项选择题，每题4分，共40分）

1．关于场强的三个公式：①E＝，②E＝k，③E＝的适用范围，下列说法正确的是(　　)

A．三个公式都只能在真空中适用

B．公式①和②只能在真空中适用，公式③在真空中和介质中都适用

C．公式②和③只能在真空中适用，公式①在真空中和介质中都适用

D．公式①适用于任何电场，公式②只适用于点电荷形成的电场，公式③只适用于匀强电场

2．下列说法错误的是(　　)

A．电源外部存在着由正极指向负极的电场，内部存在着由负极指向正极的电场

B．在电源外部电路中，负电荷靠电场力由电源的负极流向正极

C．在电源内部电路中，正电荷靠非静电力由电源的负极流向正极

D．在电池中，靠化学作用使化学能转化为电势能

3．导体A带5Q的正电荷，另一完全相同的导体B带Q的负电荷，将两导体接触一会儿后再分开，则B导体的带电荷量为(　　)

A．－Q          B．Q　      　C．2Q　　    D．4Q

4．一个阻值为R的电阻两端加上电压后，通过导体截面的电荷量q与通电时间t的图象如图所示．此图线的斜率等于(　　)

A．U          B．R       C.        D.

5．在电场中A、B两点间的电势差UAB＝75 V，B、C两点间的电势差为UBC＝－200 V，则A、B、C三点的电势高低关系为(　　)

A．φA＞φB＞φC　　　　　	B．φC＞φA＞φB

C．φA＜φC＜φB		D．φC＞φB＞φA

6.在右图电路中,当滑动变阻器的滑片向左滑动过程中,下列说法正确的是（   ）

R1

R2

R3

R4

E   r

A.通过电阻R2的电流将变小            B.通过电阻R3的电流将变大

C.通过电阻R4的电流将变大           D.,路端电压将不变

7. (多选) 关于静电平衡状态的特征说法正确的是（   ）

A.处于静电平衡状态的导体，内部的电势处处为零

B.处于静电平衡状态的导体，内部的场强处处为零

C.处于静电平衡状态的导体，外部表面附近任何一点的场强方向必跟该点的表面垂直

D.处于静电平衡状态的整个导体是个等势体，导体的表面为等势面

8. (多选)如图所示是电阻R的I－U图象，图中α＝45°，由此得出(　　)

A．通过电阻的电流与两端电压成正比

B．电阻R＝0.5 Ω

C．因I－U图象的斜率表示电阻的倒数，故R＝1/tan α＝1.0 Ω

D．在R两段加上6.0 V的电压时，每秒通过电阻横截面的电荷量是3.0 C

9．(多选)一个板间为真空环境的平行板电容器，极板间距离为d，正对面积为S，充以电荷量Q后，两极板间电压为U，为使电容器的电容加倍，可采用的办法是(　　)

A．将电压变为U/2               B．将带电荷量变为2Q

C．将极板正对面积变为2S        D．将两极间充满介电常数为2的电介质

10. (多选)如图中A、B、C三点都在匀强电场中，已知AC⊥BC，∠ ABC＝60°，BC ＝20 cm，把一个电荷量q＝10－5C的正电荷从A移到B，静电力做功为零，从B 移到C，静电力做功Ｗ＝－3×10−3J，则该是(    )

A．AB两点间的电势差是0                         B．BC两点间的电势差是1003V

C．场强大小是1000 V/m，方向垂直AB斜向上       D．场强大小是865 V/m，方向垂直AB斜向下

二、实验题（11题4分，12题16分，共20分）

11．(多选)用如图所示的电路测量待测电阻Rx的阻值时，下列关于由电表产生误差的说法中，正确的是(　　)

A．电压表的内电阻越小，测量越精确

B．电流表的内电阻越小，测量越精确

C．电压表的读数大于Rx两端真实电压，Rx的测量值大于真实值

D．由于电流表的分压作用，使Rx的测量值小于真实值

12.有一灯泡上标有“6 V　0.1 A”字样，现要测绘该灯泡的伏安特性曲线，有下列器材可供选用：

A．电压表(0～5 V，内阻2.0 kΩ)        B．电压表(0～10 V，内阻3.0 kΩ)

C．电流表(0～0.3 A，内阻2.0 Ω)        D．电流表(0～6 A，内阻1.5 Ω)

E．滑动变阻器(30 Ω，2 A)              F．滑动变阻器(100 Ω，0.5 A)

G．学生电源(直流9 V)及开关、导线等

(1)实验中所用的电压表应选__________，电流表应选__________，滑动变阻器应选____________．

(2) 本实验要求电压从零开始测量，所以从下列电路图中选出正确的实验电路图（    ）．

三、计算题（第13、14题每题8分，第15、16题每天12分，共40分）

13．某一个电场中的等势面分布情况如图所示，.试根据此图分析：（1）电荷量是Q=−3.2×10−19C的带电粒子在电场中的c等势面的电势能是多少？（2）如果把该带电粒子从b等势面移动到e等势面,静电力做功是多少?

14．规格为“220 V　36 W”的排气扇，线圈电阻为40 Ω，求：(1)接上220 V的电压后，排气扇转化为机械能的功率；(2)如果接上电源后，扇叶被卡住，不能转动，求电动机的发热功率．

15．电路如图所示，电源电动势E＝28 V，内阻r＝2 Ω，电阻R1＝12 Ω，R2＝R4＝4 Ω，R3＝8 Ω，C为平行板电容器，其电容C＝3.0 pF，虚线到两极板距离相等，极板长l＝0.20 m，两极板的间距d＝1.0×10－2 m.求：(1)若开关S处于断开状态，R3上的电压是多少？

(2)当开关闭合后，R3上的电压会变化，那么电容器上的电压等于多少？

(3)若开关S断开时，有一带电微粒沿虚线方向以v0＝2.0 m/s的初速度射入C的电场中，刚好沿虚线匀速运动，问：当开关S闭合后，此带电微粒以相同初速度沿虚线方向射入C的电场中，能否从C的电场中射出？(要求写出计算和分析过程，g取10m/s2)

16．如图所示，方向为水平向右的匀强电场中，有一质量为m=0.1kg的带电小球，所带的电荷量是q=0.01C，现用长为L=0.25m的细线悬于O点，当小球平衡时，细线和竖直方向的夹角为θ=600，求（1）电场强度E是多少？（2）现给小球一个初速度，速度方向和细线垂直，使小球恰能在竖直平面内做逆时针方向的圆周运动，则圆周运动过程中速度的最小值为多少？ （3）在(2)问条件下,若当小球运动到最高点时，细线突然断了，小球将做类似斜上抛的运动,则小球以后运动过程中的最小速度是多少？(提示:用等效复合场)

铜陵市一中2015—2016学年第一学期

高二年级期中（学段）考试物理试卷答题卡

一、选择题（本小题共10题，1-6为单项选择题，7-10为多项选择题，每题4分，共40分）

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、实验题(11题4分，12题16分，共20分)

11.

12.  (1)                 ，            　（2）

，

，

三、计算题（第13、14题每题8分，第15、16题每天12分，共40分）

13.

14、

15

16、

铜陵市一中2015—2016学年第一学期

高二年级期中（学段）考试物理试卷答案

一、选择题（本小题共10题，1-6为单项选择题，7-10为多项选择题，每题4分，共40分）

1.D  2.A  3.C  4.C  5.B  6.C  7.BCD  8.AD  9.CD  10.AC

二、实验题(11题4分，12题16分，共20分)

11. 【答案】　BC(半对得2分)

12. 【答案】(1)、B  ，   C  ，  E       (2)、B

三、计算题（第13、14题每题8分，第15、16题每天12分，共40分）

13. （1）ϕp=−1.6×10−19J   （2）Wbe=4.8×10−18J

14、【解析】　(1)排气扇在220 V电压下正常工作的电流为I＝＝ A＝0.16 A

发热功率P热＝I2R＝(0.16)2×40 W＝1 W

转化为机械能的功率P机＝P－P热＝(36－1) W＝35 W.

(2)排气扇扇叶被卡住不能转动后，电动机相当于纯电阻，电能全部转化为热能，

此时通过排气扇的电流为I′＝＝ A＝5.5 A

电动机消耗的电功率等于发热功率，即P热＝I′U＝5.5×220 W＝1 210 W.

【答案】　(1)P机＝35 W，P热＝1 W     (2)P机＝P热＝1 210 W

15【解析】　(1)S断开时，电阻R3两端电压为U3＝E＝16 V

(2)S闭合后，外阻为R＝＝6 Ω，端电压为U＝E＝21 V

电阻R3两端电压为U3′＝U＝14 V

(3)设微粒质量为m，电荷量为q，当开关S断开时有：＝mg

当开关S闭合后，设微粒加速度为a，则mg－＝ma

设微粒能从C的电场中射出，则水平方向：t＝竖直方向：y＝at2

由以上各式求得：y＝6.25 m＞故微粒不能从C的电场中射出．

【答案】　(1)6.0×10－12 C　(2)不能从C的电场中射出．

16、E=3×102N/C；v=5m/s；vmin=102m/s