高二物理阶段性检测题

一、选择题：本大题共12小题，每小题4分，共48分。在每小题给出的四个选项中,其中1～9只有一项符合题目要求，第10～12小题有多项符合题目要求。全部选对的得4分，选对但不全的得3分，有选错的得0分

1、关于串、并联电路，以下说法不正确的是（      ）

A、并联电阻越多，总电阻越小

B、多个电阻并联时，其中任何一个电阻增大，总电阻减小

$来&源：ziyuanku.comC、多个电阻串联，其中任何一个电阻增大，总电阻增大

D、两个相同的电阻并联，总电阻等于电阻的二分之一

2.一个阻值为R的电阻两端加上电压U后，通过电阻横截面的

电荷量q随时间变化的图像如图所示，此图像的斜率可表示为(    )

Ziyuanku.comA 、U         B、R       C、U/R    D、 1/R

3、关于电功和电热，下列说法不正确的是（		）

A、在纯电阻电路中，计算电功可用公式

B、在非纯电阻电路中，计算电热可用公式

C、在非纯电阻电路中，计算电热可用公式

D、在纯电阻电路中，计算电热可用公式；

4.两电阻R1、R2的电流I和电压U的关系如图所示，以下正确的是(　　)

A．R1＞R2

B．R1和R2串联后的总电阻的IU图线应在区域I

C．R1＝R2

D．R1<R2

5.分别测量两个电池的路端电压和电流，得到如图所示的a、b两条U-I图线，比较两图线，可得出结论（  ）

ziyuanku.comA．a电池的电动势较小、内阻较大
B．a电池的电动势较大、内阻较大
C．b电池的电动势较大、内阻较小
D．b电池的电动势较小、内阻较大

6、R1和R2分别标有“2Ω、1.0A”和“4Ω、0.5A”，将它们串联后接入电路中，则此电路中允许消耗的最大功率为（   ）
 A. 6.0 W     B. 5.0 W     C. 3.0 W       D. 1.5 W
7.有一横截面积为S的铜导线，流经其中的电流为I，设每单位体积中有n个自由电子，电子的电量为e，此时电子的定向移动速率为v，在t时间内，通过导体横截面的自由电子数可表示为：(  )

①．nvt    ②．nvSt   ③．      ④．

A．①③         B．②③             C．②④          D．①④

8.如图所示的电路中，电源的电动势E和内电阻r恒定不变，电灯L恰能正常发光，如果变阻器的滑片P向a端滑动，则（    ）

A.电灯L更亮，电流表的示数增大

B.电灯L更亮，电流表的示数变小

C.电灯L变暗，电流表的示数变小

D.电灯L变暗，电流表的示数增大

9.一个电流表的满偏电流Ig=1mA.内阻为500Ω，要把它改装成一个量程为10V的电压表，则应在电流表上(		)

A.串联一个10kΩ的电阻		B.并联一个10kΩ的电阻

C.串联一个9.5kΩ的电阻		D.并联一个9.5kΩ的电阻

10. 关于电动势及闭合电路的欧姆定律，下列说法正确的是(　　)

A．电源电动势越大，电源所能提供的电能就越多

B．电源电动势等于路端电压

C．外电路的电阻越大，路端电压就越大

D．路端电压增大时，电源的输出功率可能减小

11. 下列关于电阻率的说法中正确的是(　　)

A．电阻率只是一个比例常数，没有单位

B．电阻率反映材料导电性能的好坏，所以与材料有关

资*源%库 ziyuanku.comC．电阻率与导体的温度有关

D．电阻率在国际单位制中的单位是欧姆·米

12. 由欧姆定律I＝导出U＝IR和R＝，下列叙述中正确的是(　　)

- A．导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比

B．导体的电阻由导体本身的物理条件决定，跟导体两端的电压及流过导体的电流的大小无关

- C．对确定的导体，其两端电压和流过它的电流的比值就是它的电阻值

D．一定的电流流过导体，电阻越大，其电压就越大

二、实验题（本题共15分，其中13题10分，每小题5分，选对但不全得3分；14题5分）

13.(1)图所示的是伏安法测电阻的部分电路，开关先后接通a和b时，观察电压表和电流表示数的变化，那么(		)

A.若电压表示数有显著变化，测量R的值时，S应接a

B.若电压表示数有显著变化，测量R的值时，S应接b

C.若电流表示数有显著变化，测量R的值时，S应接a

D.若电流表示数有显著变化，测量R的值时，S应接b

(2).如图所示为测量电阻的电路图，其中(   )

A. 甲是电流表，乙是电压表     B．甲是电压表，乙是电流表

C．电阻R两端电压可以为零     D．流过变阻器的电流可以为零

Ziyuanku.com

14.用一个有“R×1” “R×10” “R×1k”三个欧姆挡的多用表，粗测一个未知电阻Rx值。测量前经检查，表的指针指在左端零位置上。某同学先将选择开关旋到“R×10”挡上，并将两表笔短接，调节调零旋钮，使指针指在电阻刻度的零位置上，然后用两表笔分别与Rx两端相连，发现指针偏转角度很小，随后他进行了一系列操作，准确的测出了Rx的值。下面提供的操作步骤正确的排列应当是：         。

- 将两表笔短接

- 根据表的指针读数

- WWW.ziyuanku.com将选择开关旋挡“R×1”挡

- 将选择开关旋挡“R×1k”挡

- 调节欧姆表调零旋钮

- 将选择开关旋到“OFF”挡

- 将两表笔与Rx的两端相连

- 将两表笔从电表插孔中拔出

三、计算题（本题共四个小题，共15题8分，16题9分，17和18题各10分）

15：如图所示，线段A为某电源的U-I图线，线段B为某电阻R的U-I图线，由上述电源和电阻组成闭合电路时，求：

(I)电源的输出功率P出是多大？

(2)电源内部损耗的电功率P内是多少？

16．如图所示，当S闭合时，电压表和电流表（均为理想电表）的示数各为1. 6V和0.4A.当S断开时，它们的示数各为1.7V和0.3A，求电源的电动势．

L

K

M

17．如图，电源电动势为30 V，内电阻不计，一个“6 V，12 W”的电灯与一个绕线电阻为2 Ω的电动机M串联接入电路，已知电路中电灯正常发光，则电动机的输入功率和输出的机械功率分别为多少？

18. 如图所示的电路中，电阻，，电源的电动势E=12V，内电阻r=1Ω，安培表的读数I=0.4A。求电阻的阻值。

高二物理阶段性检测题

Ziyuanku.com参考答案

一、选择题：本大题共12小题，每小题4分，共48分。在每小题给出的四个选项中,其中1～9只有一项符合题目要求，第10～12小题有多项符合题目要求。全部选对的得4分，选对但不全的得3分，有选错的得0分

- B  2.C    3.B    4：D   5.B    6.D   7.B  8.D   9.C

10：CD   11：BCD   12：BCD

二、实验题（本题共15分，其中13题10分，每小题5分，选对但不全得3分；14题5分）

13.(1)AD   (2)BC

14.DAEGBFH

- 计算题（本题共四个小题，共15题8分，16题9分，17和18题各10分）

15解：根据题意，从图线A可读出：

从图线B可得出 ：R=1Ω

由闭合电路欧姆定律得：

，

则

16解：当S闭合时，R1和R2并联接入电路，得E=1.6+0.4r
当S断开时，只有R1接入电路，外电阻变大，总电流减小，路端电压增大，得E=1.7+0.3r
两式联立得，E=2 V，r=1 Ω

17.48w   40w

18解：由已知可得U2=IR2=0.4×15=6V

∵E- U2=I总(R1+r)

∴I总=0.6A

R3= U2/( I总－I)=30Ω